分项参数表（序号 1）

| 产品名称 | 工作站电脑 | 品牌名称 | Apple |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | MK442CH/A | 产品单位 | 台 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | 处理器: 2.8GHz 四核 Intel Core i5 处理器 (Turbo Boost 最高可达 3.3GHz) 内 存：8GB 1867MHz LPDDR3 主板集成内存 图形处理器：Intel Iris Pro Graphics 6200 储 存：1TB (5400-rpm) 硬盘 音 频：立体声扬声器;双麦克风;3.5 毫米耳机插孔;耳机/光纤数字音频输出 (迷你插孔) 无 线：802.11ac Wi-Fi 无线网络；兼容 IEEE 802.11a/b/g/n蓝牙 4.0 无线技术外接扩展：四个 USB 3 端口 (与 USB 2 兼容),两个 Thunderbolt 2 端口,Mini DisplayPort 输出 支持 HDMI、DVI、VGA 和双链路 DVI ,10/100/1000BASE-T 千兆以太网 |  |  |

分项参数表（序号2）

| 产品名称 | 数字控制台 | 品牌名称 | Mackie |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | Control Universal | 产品单位 | 台 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -8路DAW控制界面 -100mm触感式Penny&Giles电动推子 -通过V-Pot控制软件、效果插件和虚拟乐器 -50余个按键、可实现软件参数的精细控制 -磁带风格的传输控制 -Mackie专门的通讯协议、支持DAW软件 -全部声轨名称和参数显示 -指针式快速按键，实现上下左右及缩放 -4x 4 MIDI界面，USB连接 -可通过Mackie Control Extender Pro和C4 Pro进行系统扩展 |  |  |

分项参数表（序号 3）

| 产品名称 | 音频接口 | 品牌名称 | RME |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | FireFace UC | 产品单位 | 台 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -18进18出 - 8个模拟输入 -1个ADAT输入/输出，1个光纤数字SPDIF输入/输出 -1个同轴数字SPDIF输入/输出 -2进2出MIDI接口 -最高24bit/192kHz精度 -两个数控话放 -两个通用平衡输入，可连接线路信号和高阻信号 -可脱离电脑独立运行 -SteadyClock技术提供极低的时钟jitter时基偏移 -TotalMix：648通道的内部调音台矩阵，42bit内部精度 |  |  |

分项参数表（序号4）

| 产品名称 | 音频软件 | 品牌名称 | Steinberg |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | cubase 9 | 产品单位 | 套 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -32位浮点运算引擎 -支持最高192kHZ的采样频率， -支持5.1环绕制作 -可加载的音频轨 -乐器轨和MIDI轨数量不限 -8个高端音源带给您3000多个音色， -73个音频效果器和18个MIDI效果器，其中包括( Quardrafuzz v2；吉他和贝斯效果器：VST Amp Rack和VST Bass Amp；卷积混响效果器 REVerence；Voxengo CurveEQ和许多其他音色) -VCA推子可用于复杂的混音 -VST Expression 2可对每个单音进行乐器音色和表情的控制 -专业的音乐记谱和制谱功能 |  |  |

分项参数表（序号5）

| 产品名称 | 双通道电子管话放 | 品牌名称 | AC-AUDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | TUBE G52 pro | 产品单位 | 台 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | - 前置放大器采用军用级高精密电子管技术 - 48V 幻象供电开关 - 两个高阻抗乐器输入接口 - 麦克风输入采用电子平衡XLR连接 - 线路输入采用平衡TRS立体声0.25”接口连接 -具备90Hz低切功能 - VU表精确显示输出电平及压缩增益量，LED直观显示信号电平情况 输入: 平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线；非平衡乐器输入，输入阻抗1Megohm； 平衡麦克风输入，两个通道共有. 输出: 平衡线路输出，调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线；非平衡线路输出，调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线；乐器输入+10dBu，麦克风输入+30dBu，平衡输出+26dBu，非平衡输出+20dBu 增益范围: 线路输入+/-20dB，乐器输入0到+40dB，麦克风输入调节范围为-20dB 到+40dB 和 +/-20dB trim，输出衰减 +15dB最大增益值。 频率响应: 所有输入10Hz to 40KHz, +0/-2dB. |  |  |

分项参数表（序号6）

| 产品名称 | 单通道电子管话放/压缩器 | 品牌名称 | AC-AUDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | TUBE G51 pro | 产品单位 | 台 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | - 前置放大器采用军用级高精密电子管技术 - 48V 幻象供电开关 - 两个高阻抗乐器输入接口 - 麦克风输入采用电子平衡XLR连接 - 线路输入采用平衡TRS立体声0.25”接口连接 -具备90Hz低切功能 - VU表精确显示输出电平及压缩增益量，LED直观显示信号电平情况 输入: 平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线；非平衡乐器输入，输入阻抗1Megohm； 平衡麦克风输入，两个通道共有. 输出: 平衡线路输出，调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线；非平衡线路输出，调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线；乐器输入+10dBu，麦克风输入+30dBu，平衡输出+26dBu，非平衡输出+20dBu 手动控制的立体声压缩机：门限持续可变范围-20dBu to +10dBu， 比率持续可变范围1:1.5 to 1:30， 开始时间允许调节范围0.5ms or 5ms（毫秒）， 恢复时间允许调节范围0.2s or 1.5s， 拐点可调范围 “Hard” or “Soft”。 |  |  |

分项参数表（序号 7）

| 产品名称 | 电容话筒（人声话筒） | 品牌名称 | AC-AUDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | C314 | 产品单位 | 支 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -类型：压力梯度传声器 -指向性：单指向 -频率响应：20Hz – 20KHz -灵敏度：-36dB +/-2Db （0dB=1V/Pa at 1KHz） -输出阻抗：100 Ω +/-30% （at 1KHz） -负载阻抗：≥1000 Ω -自身噪声：15dBA -最大声压级：135dB （at 1KHz ≤ 1% T.H.D） -信噪比：79dB -电流耗量：5Ma -1.1双面大振膜音头 |  |  |

分项参数表（序号8）

| 产品名称 | 铝带话筒(乐器话筒) | 品牌名称 | AC-AUDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | S80R | 产品单位 | 支 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -类型：铝带式话筒 -指向性：8字指向 -频率响应：20Hz –18KHz -灵敏度：-52dB +/-2dB （0dB=1V/Pa at 1KHz） -输出阻抗：350 Ω +/-20% （at 1KHz） -负载阻抗：≥1000 Ω -自身噪声：17dBA -最大声压级：148dB （at 1KHz ≤ 1% T.H.D） -信噪比：77dB 铝带规格：62mm长，0.002mm |  |  |

分项参数表（序号9）

| 产品名称 | 有源监听音箱 | 品牌名称 | AC-AUDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | ME6A pro | 产品单位 | 支 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | - 采用英国高端MOSFET管，为功率放大模块提供强大心脏 - 配备75度过热保护装置、房间声场补偿器和音量控制开关 - 前面板设有倒相孔，减少低频压缩损失和低频驻波，适应不同声场环境 -类型：有源近监听音箱 -驱动单元：高音 1.3英寸，低音 6.5英寸 -扬声器指标：高音 45W/4Ω，低音 90W/4Ω -频响范围：36HZ-22KHZ -最大声压级：125dB SPL @ 1m -放大器功率：双120W -分频频率：2.2kHz -电路保护：直流电，75度过热保护 -接口类型：XLR（卡侬） -用户控制：声场补偿 |  |  |

分项参数表（序号10）

| 产品名称 | 监听控制器 | 品牌名称 | PreSonus |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | Monitor Station V2 | 产品单位 | 台 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -音频输出： -类型：1/4英寸TRS等效平衡 -输出阻抗（平衡）51欧姆 -THD+N(unwtd,1kHz@dBu,Unity Gain):<0.01% -频率响应（±0.5dB）10Hz-50kHz -对讲A,B和C： -调整范围：-80dB -主音量控制范围：-80dB-0dB -Dim衰减范围：-30dB~-6dB -耳机监听： -类型：1/4英寸TRS等效立体声 -最大输出（60欧姆负载）：150Mw/channel -频率响应（±0.1dB）:10Hz~50kHz |  |  |

分项参数表（序号11）

| 产品名称 | 耳机分配放大器 | 品牌名称 | AC-AUDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | HA8M | 产品单位 | 台 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -主 输 入: HF-filtered, servo-balanced 1/4" TRS 连接 -输入阻抗: 40 kΩ平衡, 30 kΩ 非平衡 -最大输入电平:16 dBu 平衡和非平衡 -CMRR: typically 40 dB, >55 dB @ 1 kHz -主 输 出:XLR- and 1/4" TRS连接, 平衡 -卡农输出:1/4" TRS 连接（立体声） -最大输出功率:+24 dBm (负载阻抗100 Ω) -频率响应:10 Hz to 150 kHz, +/-3 dB -噪 音:22 Hz to 22 kHz >90 dB @ 0 dBu -动态范围:22 Hz to 22 kHz: 110 dB -失真(THD):0.006 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz, Gain 1 -8 个高功率耳机放大器通道 -前面板立体辅助输入连接 -可以通过“ THRU ”输出多组并联使用，链接多台HA8M实现更多通道的耳机输出。 |  |  |

分项参数表（序号12）

| 产品名称 | 监听耳机 | 品牌名称 | AGK |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | K271 MKII | 产品单位 | 副 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -佩戴方式: 头戴护耳式 -插头直径: 3.5mm/6.3mm -耳机插头类型: 直插型 -结构：开放式结构 -频响范围: 16-28000Hz -灵敏度：91 dB SPL/mW -最大输入功率：200 mW -阻抗：55 Ohms -可拆卸线材设计 -线缆长度：3米 |  |  |

分项参数表（序号13）

| 产品名称 | 监听耳机 | 品牌名称 | AGK |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | K72 | 产品单位 | 副 |
| 产品图片 |  |  |  |
| 参 数 | -佩戴方式: 头戴护耳式 -插头直径: 3.5mm/6.3mm -耳机插头类型: 直插型 -结构：开放式结构 -频响范围: 16-20000Hz -灵敏度：112 dB SPL/V -最大输入功率：200 mW -阻抗：32 Ohms -可拆卸线材设计 -线缆长度：3米 |  |  |